监理专业知识考试试题（市政专业）

姓名：                                         得分：

一、选择题（每题1分，共60分）

1、热拌沥青混合料面层碾压时，分（  C  ）个阶段进行。

A、初压，复压   B、初压，终压   C、初压，复压，终压

2、水泥混凝土面层完成后，当气温较高时，养护期不宜少于（ A ）。

A、14天            B、21天             C、7天

3、混凝土路面层厚度，允许误差是（ B ）。

A、±10mm         B、±5mm          C、±15mm

4、检验批及分项工程由（  ）组织进行验收，关键分项及重要部位，由（ A ）组织进行验收。

A、专业监理工程师、建设单位项目负责人

B、总监理工程师、建设单位项目负责人

C、监理员和项目经理

5、无压力管道闭水试验时常用公式是（ A ）。（D:管道内径）

A、Q=1.25√D     B、Q=1.61√D     C、Q=0.0046D

6、人工开挖沟槽时，深度超过（B  ）时应分层开挖。

A、 2m            B、3m            C、4m

7、对模板支架和拱架的结构质量要求是（ C ）。

A、承载力、刚度          B、刚度、稳定性

C、承载力、刚度、稳定性

8、某快速路的快车道为800m×50m，其路床压实度应为（ C ），应检测（  ）组。

A 、90%，20        B、95%，40        C、96%，20

9、某工地水准路线长4公里，其闭合差公式是（ A ）。

A、±12√L            B、±8√L         C、±20√L

10、沥青混凝土面层厚度允许误差是（ C ）。

A、-5mm           B、10mm       C、-5mm ~10mm

11、浇筑混凝土时，自由落差不得大于（ B ）米。

A、2.5m          B、2m           C、3m

12、检查混凝土预制砌块铺砌质量时，对相邻块的高差检测频率是每（ C ）1点。

A、30m           B、40m          C、20m

13、混凝土预制砌块铺砌时，相邻块的高差的允许偏差是（ A ）。

A、≤3mm         B、≤5 mm      C、≤10 mm

14、无压力管道闭水试验时，最短观测时间可以是（ B ）。

A、60分钟          B、30分钟      C、20分钟

15、砂浆应随拌随用，一般应在（ B ）小时内使用完毕。

A、 5小时       B、4小时     C、6小时

16、混凝土路面层厚度检测频率是（ B ）

A、1点/100米     B、1点/1000m2      C、1点/2000 m2

17、市政工程质量评定等级是（ C ）。

A、优良、合格、不合格        B、优良、合格

C、合格、不合格

18、钢筋加工中，对于较大直径的钢筋弯曲时，弯曲部位（ B ）。

A、可以加热       B、不宜加热       C、半加热

19、对于重力式排水管道，其基础的主控项目是（ C ）。

A、混凝土基础的强度、平基高程、平基厚度

B、平基厚度、原状地基的承载力、混凝土基础的强度

C、原状地基的承载力、混凝土基础的强度

20、石砌体挡墙的主控项目是（ C ）。

A、断面尺寸、石料强度、顶面高程

B、砂浆强度、断面尺寸、垂直度

C、地基承载力、石料强度、砂浆强度

21、道路弯沉值的单位是（ B ）。

A、0.1mm            B、0.01mm        C、1mm

22、不同品种、等级的水泥混合使用时，如果数量不大，对其（ B ）。

A、允许使用      B、也不允许使用   C、降级使用

23、混凝土试块制作，属于（ C ）控制。

A、抽检          B、工序          C、过程

24、灌注桩施工时，桩顶标高应比设计标高高出（ B ）为宜。

A、30cm          B 、60cm         C、1.1m

25、沟槽开挖验收时，对土方而言，槽底高程允许偏差是（ B ）。

A、±10mm        B、±20mm       C、0~-20mm

26、水泥的物理指标是（ C ）。

A、安定性、凝结时间、标准稠度用水量

B、烧失量、强度、安定性

C、安定性、强度、凝结时间

27、水泥的送检取样至少为（ C ）。

A、24Kg    B、20Kg    C、12Kg

28、灌注水下混凝土时，导管埋置深度宜控制在（ C ）。

A、1~ 3m   B、3~ 5m     C、2~ 6m

29、二灰碎石混合料每层最大压实厚度应为（A   ），且不宜小于（   ）。

A、20cm；10 cm        B、30cm；10 cm         C、30cm；20 cm

30、对块状石灰，应在使用前（ C ）天完全消解。

A、7天            B、10天          C、2~3天

31、预应力张拉时，混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于设计强度的（  B ），且应将限制位移的模板拆除后，方可进行张拉。

A、70%            B、75%         C、90%

32、预应力张拉机具设备应配套校验，其校验期限不得超过（ C  ）且不超过（   ）次张拉作业。

A、3个月；100次      B、4个月；150次    C、6个月；200次

33、按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（ B  ）。

A、主控项目           B、检验批        C、一般项目

34、砂浆试块制作后，最长不超过（ B ）天送至试验时进行标养。

A、3天            B、2天         C、4天

35、总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署（ A   ），指令承包单位继续施工。

A、工程复工报审表   B、复工令     C、复工通知

36、监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，应通知总监理工程师及时下达（   C   ）令，要求承包单位停工整改。

A、停工     B、整改令     C、工程暂停

37、在施工过程中，总监理工程师应定期（     C    ）工地例会。

A、参加     B、批准召开   C\主持召开

38、总监理工程师代表应当按总监理工程师的(   C   )行使总监理工程师的部分职责和权力。

A、安排      B、命令     C、授权

39、建设工程监理应实行(  C  )负责制。

A、技术负责人 B、 监理工程师 C、总监理工程师

40、项目监理机构是监理单位派驻工程项目负责履行(  B  )的组织机构。

A、监理规划 B、委托监理合同 C、监理大纲

41、监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构(  C  )的指导性文件。

A、控制工程质量 B、制定工作计划 C、全面开展监理工作

42、旁站是指在（  B   ）或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动 。

A、关键岗位 B、 关键部位 C、 规定部位

43、巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的(  C  )的监督活动。

A、定期 B、不定期 C、定期或不定期

44、平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（ C   ）独立进行检查或检测的活动。

A、公正原则   B、合同约定   C、一定的比例

45、工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的(  B  )的工程量进行的核验。

A、 未完成工程 B、 已完成工程 C、 工程项目

46、监理人员应包括总监理工程师、(    C    )，必要时可配备总监理工程师代表。

A、技术负责人 专业监理工程师 B、监理员 技术负责人 C、专业监理工程师 监理员

47、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和（  C  ），确能保证工程项目施工质量时予以确认。

A、施工管理体系 B、材料供应体系C、质量保证体系

48、专业监理工程师负责本专业(   B )验收及隐蔽工程验收。

A、 单位工程 B、 分项工程 C、 工程项目

49、专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行(  C  )，合格时予以签认。

A、检查 B、清点 C、平行检验

50、监理员应当在(   B )的指导下开展现场监理工作。

A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、技术负责人

51、监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好(  A  )。

A、检查记录 B、验收 C、测量

52、(   C )担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

A、监理工程师 B、专业人员 C、监理员

53、监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的(  A  )，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

A、 工作目标 B、 工作内容 C、工作方法

54、监理规划应包括项目监理机构的(  C  )、人员配备计划、人员岗位职责。

A、总监理工程师 B、工作制度 C、组织形式

55、监理实施细则应符合(  B  )的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

A、 监理工作 B、 监理规划 C、 监理计划

56、监理实施细则应包括(  A  )、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。

A、专业工程的特点 B、工程地点 C、监理手段

57、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行(  B  )的施工。

A、相邻工序 B、下一道工序 C、其它工程

58、工程项目开工前，监理人员应参加由（   B  ）主持召开的第一次工地会议。

A、设计单位    B、建设单位    C、承包单位

59、项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出(  B  )。

A、工程质量等级意见   B、工程质量评估报告   C、验收合格意见

60、监理资料必须及时整理、(  B  )、分类有序。

A、干净整洁    B、真实完整   C、配套齐全

二、判断及填空题（20分）

1、专业技术，判断题，正确的打√，错误的打╳（6分）

（1）、道路工程中，施工质量检验和验收的基础由单位工程、分部工程、分项工程组成。(  × )

(2)、路床碾压应自路基边缘向中央进行。（√  ）

(3)、某工地监理见证人员有事请假，施工人员为不耽误施工，自己取样送检。（× ）

(4)、在混凝土施工中，混凝土试块报告均合格，不需要进行混凝土强度评定。（×  ）

(5)、市政工程是露天作业，一般不需要戴安全帽。（  × ）

(6)、某小型基坑混凝土浇筑为30m³，施工员认为数量较小，故未进行混凝土试块制作。（  × ）

(7)、混凝土路面施工中，在面层混凝土弯拉强度达到设计强度时，可以开放交通。（× ）

(8)、路床碾压时，压路机的碾压操作要求主要是先轻后重、先慢后快均匀一致。（√ ）

(9)、某工地购进一批石灰，经检测钙镁含量为25%，施工员认为钙镁含量较低，于是采用加大石灰计量的方法使用了该批石灰. （  × ）

(10)、某工地在进行二灰碎石施工中，因工期紧任务重，将其养护3天后，就进行下道工序施工。（×  ）

(11)、某重点工程浇筑混凝土时，为提高工程质量，监理人员要求施工单位将水泥用量从470kg/m³增加到540 kg/m³。(×   )

(12)、某工地基层施工已完成，经检查有一处约30㎡面积标高偏低，施工员马上用二灰碎石填补碾压。(  × )

2、以下是《江苏省施工阶段监理现场用表》（第四版）中的部分用表，请把相应的名称或代号补充完整。（10分）

A1    工程开工报审表

B7   监理日记

A3.2   施工安全生产管理体系报审表

A3.5  工序质量报验单

A3.8   混凝土浇筑报审表

B2     监理工程师通知单

B11    旁站监理记录表

A3.1   施工组织设计/方案报审表

A3.3    材料(构配件)、设备进场使用报验单

B13     监理实施细则

3、以下是监理月报的主要内容提要，请补充完整。（4分）

月工程情况概要、     月工程质量控制情况评析   、     月工程安全生产管理工作评析    、     月工程进度控制情况评析      、    月工程费用控制情况评析    、  本月工程其它事项。

三、监理实务题	（20分）

1、当你在现场巡视检查时，发现工程某处存在安全事故隐患，依据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师有权要求施工单位立即整改。请以你所在工地为背景，按照《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》，撰写一份监理工程师通知单（安全文明类），要求施工单位立即整改。撰写要求：简要描述安全事故隐患，并提出具体监理措施，字数控制在60字左右。（5分）

监理工程师通知单（            ）

工程名称：　***工程项目            　         编号：B    －  001

| 事由 |  | 签收人姓名及时间 | 不填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： ***工程施工单位项目经理部 附件共 / 页，请于 年 月 日前填报回复单（A5）。 抄送：***工程建设单位 项目监理机构(章): 不填 专业监理工程师： 不填 总监理工程师： 不填 日期： |  |  |  |

2、某新建工程在施工中发生了如下事件： 2011年5月10日，现场进莱钢产规格为25的HRB335钢筋50t,当日在现场监理人员王二的见证下，施工单位李三对该批钢筋取样，并送检测中心检测。2011年5月12日，监理收到试验报告单，试验报告编号为gj11-21955,检测结果为合格。

请你以上述材料为背景，结合我公司的管理规定，做一份钢筋试验监理监督台帐，表格自制。（5分）

参考答案：

（钢   材）  试验监理监督台帐

工程名称：                                               编号：

| 序号 | 取样 日期 | 样品名称 （品种/规格/型号/产地） | 使用部位/ 代表数量/炉号 | 取样人 | 见证人 | 试验报 告编号 | 报告返 回日期 | 试验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、请你结合自己的工作实际和我公司对监理日记记录的要点提示要求，编写你正在监理的工程项目的某一日的监理日记。（10分）

监　理　日　记（         ）

日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　天气：

星期：　  　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：

工程名称:

| 监理 工作 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监（总监代表）: |