监理专业知识考试试题（土建专业）

姓名：                                         得分：

一、选择题（每题1分，共60分）

1、人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收，终孔验收的重点是（ C   ）。

A、挖孔的深度	B、孔底的形状    C、持力层的岩土特征

2、摩擦型灌注桩深度主要以（   A ）控制。

A、设计桩长	B、桩端进入持力层深度  	C、贯入度

3、土方开挖的（  C  ）必须与设计工况相一致。

A、顺序	B、方法	C、A和B

4、对桩基进行检测时小应变方法可检测桩的（   B ）。

A、承载力	B、桩身质量         C、承载力和桩身质量

5、混凝土预制桩的混凝土强度达（ B   ）的设计强度方可起吊。

A、70%	B、75%	C、100%

6、普通硅酸盐水泥的代号（  A  ）。

A、P．O        B、P.P        C、P.Ⅱ

7、硅酸盐水泥42.5和42.5R(  C   )。

A、没有区别，是相同水泥

B、按照28d强度的大小，硅酸盐水泥42.5R是早强型，硅酸盐水泥42.5是普通型

C、按照3d强度的大小，硅酸盐水泥42.5R是早强型，硅酸盐水泥42.5是普通型

8、表示普通混凝土强度等级的是（   C   ）。

A、A25    B、B25     C、C25

9、钢筋混凝土用钢筋的组批规则：钢筋应按批进行检查和验收，每

批重量不大于（ C ）t。

A、10	B、30	C、60

10、结构跨度为2m～8m的钢筋混凝土现浇板的底模及其支架，当设

计无具体要求时，混凝土强度达到（ B   ）时方可拆模。

A、50%	B、75%	C、100%

11、对袋装水泥进行抽样检测时，随机选择（    A）取样。

A、20个以上不同的部位	B、10个以上不同的部位

C、1袋

12、模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按（  B  ）执行。

A、工程进度要求	B、施工技术方案   C、建设单位要求

13、钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理（  C  ）。

A、项目经理书面通知	B、建设（监理）单位通知

C、设计变更文件

14、对一、二级抗震等级的框架结构，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋检验所得的钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（  B  ）。

A、1、2	B、1、25	C、1、3

15、当混凝土强度等级为C30，纵向受力钢筋采用HRB335级，且绑扎接头面积百分率不大于25%，其最小搭接长度应为（  B  ）。

A、45d	B、35d	C、30d

16、当水泥的（  C  ）性能不合格时，应按废品水泥处理。

A、3天强度	B、28天强度	C、安定性

17、混凝土标准试件的外形尺寸为（   B ）mm。

A、100×100×100   	B、150×150×150

C、200×200×200

18、混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（ B   ）N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

A、1	B、1、2	C、1、5

19、现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，对层高不大于5m的现浇结构，其垂直度允许偏差为（  B  ）mm

A、5	B、8	C、10

20、构造柱是房屋（  C  ）重要措施。

A、提高承载力	B、提高抗剪的	C、抗震设防

21、砌体工程中宽度超过（  A  ）mm的洞口上部，应设置过梁。

A、300	B、400	C、500

22、砌筑砖砌体时，砖应提前（ A   ）d浇水湿润。

A、1-2	B、2-3	C、3-4

23、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ C   ）。

A、l/3	B、1/2	C、2/3

24、砂浆强度应以（   A ），龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

A、标准养护	B、同条件养护	C、自然养护

25、当检查砌体砂浆饱满度时，用（  C  ）进行检查。

A、钢尺	B、直角尺	C、百格网

26、检查水平灰缝厚度是用尺量（  B  ）皮砖砌体高度折算。

A、8	B、10	C、12

27、每一生产厂家，每一万块小砌块至少应抽检（ A   ）组。

A、1	B、2	C、3

28、建筑装饰装修工程施工环境温度不应低于（  B  ）℃。

A、10	B、5	C、-5

29、砌体每天砌筑高度宜控制在（   C  ）m以下，并应采取严格的防风、防雨措施。

A、1              B、1.5          C、1.8

30、抹灰工程有排水要求的部位应做（ C   ）。

A、护口	B、圆弧	C、滴水线（槽）

31、室内用花岗岩应对（C    ）进行复验。

A、光洁度	B、抗折强度	C、放射性

32、（   A ）楼梯应划分为一个检验批。

A、每个	B、2个	C、每层

33、有防水要求的建筑基层（各构造层）和面层，应采用泼水或蓄水方法试验，蓄水时间不得少于（   B ）小时。

A、48	B、24	C、12

34、混凝土垫层及找平层，其骨料最大粒径不应大于其厚度的（  B   ）。

A、1/3	B、2/3	C、3/4

35、检查保温层的允许偏差的内容有（  A  ）。

A、厚度	B、平整度	C、坡度

36、—般情况下，平屋面卷材防水层的铺贴方向为（   B    ）。

A、垂直于屋脊       B、平行于屋脊	   C、随意

37、细石混凝土刚性防水屋面的防水层分仓缝间距一般不宜大于（ C   ）m。

A、4×4	B、5×5	C、6×6

38、建筑节能工程采用的原材料在施工进场后应进行（ C ）。

A、见证取样检测     B、型式检验  	C、现场抽样复验

39、建设工程监理应实行(  C  )负责制。

A、技术负责人 B、 监理工程师 C、总监理工程师

40、项目监理机构是监理单位派驻工程项目负责履行(  B  )的组织机构。

A、监理规划 B、委托监理合同 C、监理大纲

41、监理规划是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构(  C  )的指导性文件。

A、控制工程质量 B、制定工作计划 C、全面开展监理工作

42、旁站是指在（  B   ）或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动 。

A、关键岗位 B、 关键部位 C、 规定部位

43、巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的(  C  )的监督活动。

A、定期 B、不定期 C、定期或不定期

44、平行检验是项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照（ C   ）独立进行检查或检测的活动。

A、公正原则   B、合同约定   C、一定的比例

45、工程计量是根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的(  B  )的工程量进行的核验。

A、 未完成工程 B、 已完成工程 C、 工程项目

46、监理人员应包括总监理工程师、(    C    )，必要时可配备总监理工程师代表。

A、技术负责人 专业监理工程师 B、监理员 技术负责人 C、专业监理工程师 监理员

47、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和（  C  ），确能保证工程项目施工质量时予以确认。

A、施工管理体系 B、材料供应体系C、质量保证体系

48、专业监理工程师负责本专业(   B )验收及隐蔽工程验收。

A、 单位工程 B、 分项工程 C、 工程项目

49、专业监理工程师核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行(  C  )，合格时予以签认。

A、检查 B、清点 C、平行检验

50、监理员应当在(   B )的指导下开展现场监理工作。

A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、技术负责人

51、监理员检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好(  A  )。

A、检查记录 B、验收 C、测量

52、(   C )担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

A、监理工程师 B、专业人员 C、监理员

53、监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的(  A  )，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并应具有可操作性。

A、 工作目标 B、 工作内容 C、工作方法

54、监理规划应包括项目监理机构的(  C  )、人员配备计划、人员岗位职责。

A、总监理工程师 B、工作制度 C、组织形式

55、监理实施细则应符合(  B  )的要求，并应结合工程项目的专业特点，做到详细具体、具有可操作性。

A、 监理工作 B、 监理规划 C、 监理计划

56、监理实施细则应包括(  A  )、监理工作的流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作的方法及措施。

A、专业工程的特点 B、工程地点 C、监理手段

57、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行(  B  )的施工。

A、相邻工序 B、下一道工序 C、其它工程

58、工程项目开工前，监理人员应参加由（   B  ）主持召开的第一次工地会议。

A、设计单位    B、建设单位    C、承包单位

59、项目监理机构在对工程质量进行竣工预验收时，若发现问题，应及时要求承包单位整改，整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出(  B  )。

A、工程质量等级意见   B、工程质量评估报告   C、验收合格意见

60、监理资料必须及时整理、(  B  )、分类有序。

A、干净整洁    B、真实完整   C、配套齐全

二、填空题（20分）

1、建筑技术（5分）

（1）凡水泥  初凝时间     、氧化镁、三氧化硫、  体积安定性   中任一项不符合标准规定均为废品。

（2）混凝土五种基本组成材料是水、   水泥     、      砂   、 石子     和外加剂。

（3）钢材按化学成分来分有     碳素   钢和    合金    钢。钢筋的两个强度指标是   屈服强度   、    抗拉强度 ，塑性指标是  伸长率  。

2、以下是《江苏省施工阶段监理现场用表》（第四版）中的部分用表，请把相应的名称或代号补充完整。（5分）

A1    工程开工报审表

B7   监理日记

A3.2   施工安全生产管理体系报审表

A3.5  工序质量报验单

A3.8   混凝土浇筑报审表

B2     监理工程师通知单

B11    旁站监理记录表

A3.1   施工组织设计/方案报审表

A3.3    材料(构配件)、设备进场使用报验单

B13     监理实施细则

3、请列出房屋建筑工程中五个应当旁站的关键部位或关键工序。（5分）

（1）在基础工程方面包括：   土方回填    、   混凝土灌注桩浇筑 、地下连续墙、土钉墙、   后浇带    及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、  卷材防水层细部构造处理      、      钢结构安装    。

（2）在主体结构工程方面包括：    梁柱节点钢筋隐蔽过程    、    混凝土浇筑     、     预应力张拉   、装配式结构安装、钢结构安装、       网架结构安装   、    索膜安装    。

4、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。以下是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围，请补充完整。（5分）

（1）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m及以上；集中线荷载20kN/m及以上。

（2）脚手架工程：搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。

（3）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。

（4）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程。

（5）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。

三、监理实务题	（20分）

1、当你在现场巡视检查时，发现工程某处存在安全事故隐患，依据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师有权要求施工单位立即整改。（5分）

请以你所在工地为背景，按照《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》，撰写一份监理工程师通知单（安全文明类），要求施工单位立即整改。撰写要求：简要描述安全事故隐患，并提出具体监理措施，字数控制在60字左右。

监理工程师通知单（            ）

工程名称：　***工程项目            　         编号：B    －  001

| 事由 |  | 签收人姓名及时间 | 不填 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： ***工程施工单位项目经理部 附件共 / 页，请于 年 月 日前填报回复单（A5）。 抄送：***工程建设单位 项目监理机构(章): 不填 专业监理工程师： 不填 总监理工程师： 不填 日期： |  |  |  |

2、某新建工程在施工中发生了如下事件： 2011年5月10日，现场进莱钢产规格为25的HRB335钢筋50t,当日在现场监理人员王二的见证下，施工单位李三对该批钢筋取样，并送检测中心检测。2011年5月12日，监理收到试验报告单，试验报告编号为gj11-21955,检测结果为合格。

请你以上述材料为背景，结合我公司的管理规定，做一份钢筋试验监理监督台帐，表格自制。（5分）

参考答案：

（钢   材）  试验监理监督台帐

工程名称：                                               编号：

| 序号 | 取样 日期 | 样品名称 （品种/规格/型号/产地） | 使用部位/ 代表数量/炉号 | 取样人 | 见证人 | 试验报 告编号 | 报告返 回日期 | 试验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、请你结合自己的工作实际和我公司对监理日记记录的要点提示要求，编写你正在监理的工程项目的某一日的监理日记。（10分）

监　理　日　记（         ）

日期：　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　天气：

星期：　  　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　气温：

工程名称:

| 监理 工作 情 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包单位 | 施工内容及进度 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  |  |  |
| 记录人: |  |  |  | 总监（总监代表）: |