监理专业知识考试试题（总监试题）

姓名：                                         得分：

一、选择题（1-12题为单选题，每题1分；13-20题为多选题，每题2分，共28分）

1、在建设领域实行建设工程监理制度，我国是（ B ）

A、1986年     B、1988年      C、1994年      D、1998年

2、取得国家监理工程师执业资格并经注册的监理人员是（ D ）

A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、总监代表  D、监理工程师

3、经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员（ A ）

A、监理员  B、监理工程师  C、专业监理工程师  D、总监代表

4、《建设工程监理规范》要求监理单位按照（ B ）的原则开展建设工程监理工作。

A、守法、诚信、公正、科学            B、公正、独立、自主

C、维护建设单位合法权益              D、严格监理、热情服务

5、对梁柱节点隐蔽工程的施工质量要实行（ C ）监理。

A、抽查   B、巡视   C、旁站     D、平行检验

6、总监理工程师代表应履行以下职责（ D ）

A、主持编写项目监理规划     B、审批项目监理实施细则

C、审核签认竣工结算  D、负责总监理工程师指定或交办的监理工作

7、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时，将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是（ B ）

A、有大量的隐蔽工程   B、施工中未及时进行质量检查

C、工程质量的评价方法具有特殊性   D、工程质量有较大的波动性

8、决定工程质量的关键阶段是（ B ）

A、设计阶段  B、施工阶段  C、项目决策阶段   D、竣工验收阶段

9、在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动叫（ D ）

A、巡视检查      B、交接验收      C、专检      D、平行检验

10、总监代表应由具有（ B ）以上同类工程监理工作经验的人员担任。

A、一年          B、二年          C、三年          D、四年

11、监理员应检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况并做好（ C ）记录。

A、验收          B、监理          C、检查          D、旁站

12、监理实施细则应符合（ D ）的要求。

A、监理规范    B、施工组织设计   C、监理方案   D、监理规划

13、《建设工程监理规范》适用于（  ABC  ）的监理工作。

A、新建建设工程施工                B、扩建、改建建设工程施工

C、设备采购和制造                  D、拆迁工程和维修工程施工

14、建设工程监理工作文件的构成（  BCD  ）

A、监理方案  B、监理大纲  C、监理规划   D、监理实施细则

15、项目监理机构应编制监理实施细则，监理实施细则应（  BCD  ）

A、应针对项目的实际情况         B、应结合工程项目的专业特点

C、符合监理规划的要求          D、做到详细具体、具有可操作性

16、监理实施细则的编制程序应符合下列（  BCD  ）规定。

A、总监理工程师主持                B、由专业监理工程师编制

C、在相应工程施工开始前编制完成    D、必须经总监理工程师批准

17、施工组织设计或危险性较大分部分项工程的专项施工方案应有（  ABD  ）会签，并经企业技术负责人审批通过。

A、质量部门     B、技术部门     C、设备部门     D、安全部门

18、工程质量在事中控制工序质量验收中应着重做好（  BCD  ）

A、原材料、构配件的见证取样   B、工序施工验收   C、工序交接验收   D、隐蔽工程的检查和验收    E、施工生产要素配置的审查

19、下列内容中，属于施工准备阶段质量控制的内容有（  ACD  ）

A、审查施工组织设计            B、做好工程计量工作        C、审查分包单位资质    D、检查原材料和构配件的质量    E、审查工程变更

20、所有新建住宅工程凡未取得（  ABC  ）一律不得开工建设。

A、国有土地使用证         B、建设工程规划许可证

C、建筑工程施工许可证     D、合同备案手续     E、招投标手续

二、填充题（每空1分，共15分）

1、监理日记，应当详细记录  当天自然情况  和主要工作  （监理检查内容  、  发现问题  、处理情况  及当日大事等），总监理工程师应  每天  签阅监理日记。

2、《监理现场用表》第四版与第三版比较，A类表（承包单位用表）新增了A3.2施工安全生产管理体系报审表和  A3.4表          、  A3.9表          、  A4.4表          共四种表式，B类表（监理单位用表）新增了  B14表        和  B15表          两种表。

3、分包工程的开工申请应用     A1       表，分包单位资质报审应用     A3.6      表，分包单位资质应由    承包        单位报请项目监理机构进行审查。

4、当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师应书面通知  建设单位  和  承包单位  。

三、简答题（共33分）

1、承包单位申请工程开工，当专业监理工程师审核发现下列情况时，应当怎样处理？①承包单位申报的工程开工日期与工程施工合同中约定的日期不一致；②建设单位尚未办理施工许可和施工图审查手续；请依据总监论坛的成果要求进行回答（连建监理【2011】7号文）。（6分）

参考答案：

①：总监理工程师应与建设单位协商取得一致意见后签署监理审核意见；（2分）

②：（1）项目监理机构在审查工程开工申请手续时，建设单位未能及时办理施工许可手续，项目监理机构应发《监理工程师备忘录》再次提醒建设单位办理施工许可手续，监理暂不签署监理意见，待相关手续办齐后再签署同意开工的意见。（2）在审查工程开工申请手续时，建设单位未能及时办理施工图审查手续，项目监理机构应发《监理工程师备忘录》再次提醒建设单位办理施工图审查手续，并签署不同意开工的意见。（4分）

2、请列出五个应当旁站的关键部位或关键工序。（5分）

参考答案：

（1）在基础工程方面包括：土方回填、混凝土灌注桩浇筑 、地下连续墙、土钉墙、 后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装。

（2）在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装 。（答对以上任意五条得5分，一条1分）

3、根据我公司制定的《项目监理机构考核标准》的要求，对工程材料监理应建立监督台帐。请你依据我公司对此进行的总监论坛的成果（连建监理【2011】9号文），自制表格，分别给出钢筋原材料和混凝土试块试验监理监督台帐。（6分）

参考答案：

钢筋  试验监理监督台帐

工程名称：                                      编号：

| 序号 | 取样 日期 | 样品名称 （品种/规格/型号/产地） | 使用部位/ 代表数量/炉号 | 取样人 | 见证人 | 试验报 告编号 | 报告返 回日期 | 试验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

混凝土试块 试验监理监督台帐

工程名称：                                      编号：

| 序号 | 制作日期 | 代表部位 /养护条件 | 强度等级/ 留置组数 | 送检日期 | 取样人 | 见证人 | 试验报 告编号 | 报告返 回日期 | 试验 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、自2012年1月1日起，凡申报创建江苏省示范监理项目的，将依据《江苏省项目监理机构工作评价标准》对创建项目进行考核。请你列出该评价标准的内容分别是哪6个单项？（6分）

参考答案：项目监理机构的前期筹备工作、施工准备阶段的监理工作、工程施工阶段的监理工作、工程竣工阶段的监理工作、施工合同管理、监理资料的管理工作。

答对以上每一条，得1分

5、请列出《江苏省施工阶段监理现场用表》（第四版）中与质量有关的承包单位用表的名称（不少于5种）。（5分）

参考答案：

（1）施工组织设计/方案报审表；（2）分包单位资质报审表；（3）材料（构配件）、设备进场使用报验单；（4）工序质量报验单；（5）工序质量报验单（通用）；（6）施工测量报验单；（7）混凝土浇筑报审表；（8）单位/分部工程竣工报验单；（9）工程变更单；（10）监理工程师通知回复单；（11）工程复工报审表。

答对以上任意五条得5分，一条1分

6、根据我公司总监论坛的成果（连建监理【2011】11号文），对进场的商品混凝土，应进行混凝土坍落度的平行检验，并填写平行检验记录表。请简要说明混凝土坍落度平行检验的方法、检验数量及重点检查的内容。（5分）

参考答案：

- （1）、检验方法：用坍落度检测器和钢尺量测检查。（1分）

- （2）、检验数量：监理机构至少每十车进行一次平行检验，但平行检验应由监理独立完成。（1分）

- （3）、重点检查内容：浇筑方量、砼厂家、合格证、车牌号、检测时间、配合比坍落度值、外加剂掺入情况等。（3分）

四、案例题（每题12分，共24分）

1、某医院门诊楼建设工程竣工后，承包方向发包方提交了竣工报告，发包方对工程质量满意，双方合作愉快，未组织竣工验收便投入使用。新门诊楼启用2个月后发包方发现非上人屋面渗漏，暖通管结露滴水损坏吊顶装饰板等质量问题，遂要求承包方修理。承包方则认为工程未经验收，即投入使用，承包方不再承担质量责任。

问题：

（1）发包方未验收即将门诊楼投入使用，从法律法规层面上分析是否正确？应承担什么责任？（3分）

（2）工程未经验收，发包方提前使用，可否视为工程已交付？承包方是否承担责任？（4分）

（3）该工程项目的总监应开展哪些工作？（5分）

参考答案：

（1）不正确。（2分）依据《建筑法》或《质量管理条例》应承担相应责任和处罚。（如按《质量管理条例》第五十八条规定，建设单位未组织竣工验收，擅自交付（投入）使用应处以：责令改正，处工程合同价款2%—4%的罚款。）（1分）

（2）应视为工程已交付。（1分）承包方应承担质量保修责任，不承担工程未经验收即投入使用的责任。（2分）因为作为已交付的合格工程也有保修规定：屋面防水工程保修期为5年，暖通工程为2个采暖供冷期，而启用后2个月即出现问题承包方应予以修整。（1分）

（3）①总监在承包人提交竣工报告后，按时组织竣工预验收，对存在的问题应及时要求承包人整改。（1分）

②整改完毕监理机构签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告，经监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。（1分）

③预验收通过后，应督促发包人组织竣工验收。当发包人不组织竣工验收，即投入使用，总监应签署《监理工程师备忘录》，告知利害关系。（1分）

④现发生了质量问题，更应提请发包人与承包人协商组织综合验收事项。（1分）

⑤针对已发生的质量缺陷进行检查和记录并确定责任归属，督促修复和修复后的质量验收。（1分）

注：亦可按事件发生后总监应做的工作来回答：

a 调解发包人和承包人的争议：明确上述（2）的结论；

b 协商组织综合验收事项；……

2、某工程项目，建筑高度61m，层高4.5m，地下一层，地下室开挖深度为6m，屋顶有专用设备需要吊装，设备分解后，重量分别为4t、19t和30t。主体结构施工采用爬模施工，脚手架采取底部为40m高落地式，上部为21m高悬挑式。

事件1：施工单位在相应的分部分项工程施工前编制了基坑支护方案、降水方案、土方开挖方案、爬模施工方案、40m高落地式脚手架施工方案、21m高悬挑式脚手架方案、混凝土施工方案，钢筋施工方案、临时用电方案、4t、19t和30t设备吊装方案等。

事件2：在施工某层楼面时，施工单位编制了模板支撑系统方案，但总监认为计算有错误，要求施工单位修改并重新上报。施工单位边修改方案边搭设模板支撑系统，施工单位于某日夜里在没有总监批准的情况下浇筑混凝土，发生模板支架坍塌，重伤1人。

问题：

（1）事件1中所提到的施工方案哪些属于危险性较大的分部分项工程？其中针对这些分部分项工程的安全专项方案哪些还需施工单位组织专家论证？哪些属于一般的施工方案可以由总监授权代表审查？（6分）

（2）事件2中，监理在此事故中是否承担责任？正确的做法应该是什么？（6分）

参考答案：

（1）①危险性较大的分部分项工程方案有：基坑支护方案、降水方案、土方开挖方案、爬模施工方案、40m高落地式脚手架施工方案、21m高悬挑式脚手架方案、4t、19t和30t设备吊装方案。（2分）

②同时需专家论证的危险性较大的分部分项工程有：基坑支护方案、降水方案、土方开挖方案、爬模施工方案、21m高悬挑式脚手架方案、4t、19t和30t设备吊装方案。（2分）

③依据《监理规范》，一般的施工方案可授权总代审查的有：砼施工方案、钢筋施工方案、（临时用电方案）。（2分）

（2）应承担相应的监理责任（2分）。

正确做法：①书面通知施工单位严禁边修改方案边搭设模板支撑系统施工，并要求贵部完善模板支撑系统方案后报监理审批。②若承包商未能按此要求执行，总监应下发工程暂停令，并及时报告建设单位。③若施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理机构应及时向有关主管部门报告。（4分）